IPv4

Red inicial 200.34.14.0

| Nombre | Red IPv4 | Prefijo IPv4 | Hosts disponibles | Mascara de subred |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depto. Compras | 200.34.14.0 | /24 | 256 | 255.255.255.0 |
| Depto. Ventas | 200.34.15.0 | /26 | 64 | 255.255.255.192 |
| Depto. RH | 200.34.15.64 | /26 | 64 | 255.255.255.192 |
| Depto. Finanzas | 200.34.15.128 | /27 | 32 | 255.255.255.224 |
| Depto. Sistemas | 200.34.15.160 | /29 | 8 | 255.255.255.248 |
| ED1 – ED2 | 200.34.15.168 | /30 | 4 | 255.255.255.252 |
| ED1 – ED3 | 200.34.15.172 | /30 | 4 | 255.255.255.252 |

| Routers / Gateway |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Mascara de subred | Puerta de enlace predeterminada |
| ED1 | Gig0/0/0 | 200.34.15.169 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Gig0/0 | 200.34.15.161 | 255.255.255.248 | N/A |
|  | Gig0/1 | 200.34.14.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Gig0/2 | 200.34.15.173 | 255.255.255.252 | N/A |
| ED2 | Gig0/2/0 | 200.34.15.170 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Gig0/2 | 200.34.15.129 | 255.255.255.224 | N/A |
| ED3 | Gig0/0/2 | 200.34.15.174 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Gig0/0/1 | 200.34.15.1 | 255.255.255.192 | N/A |
|  | Gig0/0/0 | 200.34.15.65 | 255.255.255.192 | N/A |

| Depto. Sistemas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Mascara de subred | Puerta de enlace predeterminada |
| Switch0 | 200.34.15.162 | 255.255.255.248 | 200.34.15.161 |
| Servidor DNS | 200.34.15.164 | 255.255.255.248 | 200.34.15.161 |
| Servidor Web | 200.34.15.165 | 255.255.255.248 | 200.34.15.161 |
| Servidor de Correo | 200.34.15.163 | 255.255.255.248 | 200.34.15.161 |

| Depto. Compras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Mascara de subred | Puerta de enlace predeterminada |
| SwC1 | 200.34.14.2 | 255.255.255.0 | 200.34.14.1 |
| SwC2 | 200.34.14.3 | 255.255.255.0 | 200.34.14.1 |
| PC0 | 200.34.14.4 | 255.255.255.0 | 200.34.14.1 |
| PC4 | 200.34.14.5 | 255.255.255.0 | 200.34.14.1 |
| PC5 | 200.34.14.6 | 255.255.255.0 | 200.34.14.1 |
| Laptop0 | 200.34.14.7 | 255.255.255.0 | 200.34.14.1 |

| Depto. Ventas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Mascara de subred | Puerta de enlace predeterminada |
| Switch3 | 200.34.15.2 | 255.255.255.192 | 200.34.15.1 |
| Printer0 | 200.34.15.3 | 255.255.255.192 | 200.34.15.1 |
| PC1 | 200.34.15.4 | 255.255.255.192 | 200.34.15.1 |

| Depto. RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Mascara de subred | Puerta de enlace predeterminada |
| Switch4 | 200.34.15.66 | 255.255.255.192 | 200.34.15.65 |
| PC2 | 200.34.15.67 | 255.255.255.192 | 200.34.15.65 |
| PC3 | 200.34.15.68 | 255.255.255.192 | 200.34.15.65 |

| Depto. Finanzas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Mascara de subred | Puerta de enlace predeterminada |
| Switch5 | 200.34.15.130 | 255.255.255.224 | 200.34.15.129 |
| Access Point0 | 200.34.15.131 | 255.255.255.224 | 200.34.15.129 |
| PC6 | 200.34.15.132 | 255.255.255.224 | 200.34.15.129 |
| Laptop1 | 200.34.15.133 | 255.255.255.224 | 200.34.15.129 |
| Laptop2 | 200.34.15.134 | 255.255.255.224 | 200.34.15.129 |

IPv6

Red inicial 2001:ABC:D200:: /39

| Nombre | Red IPv6 | Prefijo IPv6 | Hosts disponibles | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depto. Compras | 2001:ABC:D200:0::/64 | /64 | 256 | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD02 |
| Depto. Ventas | 2001:ABC:D200:1::/64 | /64 | 64 | FE80::201:64FF:FE2D:E602 |
| Depto. RH | 2001:ABC:D200:2::/64 | /64 | 64 | FE80::201:64FF:FE2D:E601 |
| Depto. Finanzas | 2001:ABC:D200:3::/64 | /64 | 32 | FE80::20A:41FF:FE16:8203 |
| Depto. Sistemas | 2001:ABC:D200:4::/64 | /64 | 8 | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD01 |
| ED1 – ED2 | 2001:ABC:D200:5::/64 | /64 | 4 | N/A |
| ED1 – ED3 | 2001:ABC:D200:6::/64 | /64 | 4 | N/A |

| Routers / Gateway |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP |
| ED1 | Gig0/0/0 | 2001:ABC:D200:5::/64 |
|  | Gig0/0 | 2001:ABC:D200:4::/64 |
|  | Gig0/1 | 2001:ABC:D200:0::/64 |
|  | Gig0/2 | 2001:ABC:D200:6::/64 |
| ED2 | Gig0/2/0 | 2001:ABC:D200:5::/64 |
|  | Gig0/2 | 2001:ABC:D200:3::/64 |
| ED3 | Gig0/0/2 | 2001:ABC:D200:6::/64 |
|  | Gig0/0/1 | 2001:ABC:D200:1::/64 |
|  | Gig0/0/0 | 2001:ABC:D200:2::/64 |

| Depto. Sistemas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Link-Local | Puerta de enlace predeterminada |
| Switch0 | N/A | N/A | N/A |
| Servidor DNS | 2001:ABC:D200:4:2D0:BCFF:FEE0:1A23 /64 | FE80::2D0:BCFF:FEE0:1A23 | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD01 |
| Servidor Web | 2001:ABC:D200:4:230:F2FF:FEDE:380D /64 | FE80::230:F2FF:FEDE:380D | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD01 |
| Servidor de Correo | 2001:ABC:D200:4:260:3EFF:FE5C:9D1E /64 | FE80::260:3EFF:FE5C:9D1E | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD01 |

| Depto. Compras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Link-Local | Puerta de enlace predeterminada |
| SwC1 | N/A | N/A | N/A |
| SwC2 | N/A | N/A | N/A |
| PC0 | 2001:ABC:D200:0:2D0:BAFF:FE82:1173 /64 | FE80::2D0:BAFF:FE82:1173 | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD02 |
| PC4 | 2001:ABC:D200:0:2D0:97FF:FE39:A817 /64 | FE80::2D0:97FF:FE39:A817 | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD02 |
| PC5 | 2001:ABC:D200:0:260:2FFF:FE2A:D6A7 /64 | FE80::260:2FFF:FE2A:D6A7 | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD02 |
| Laptop0 | 2001:ABC:D200:0:260:47FF:FECA:C737 /64 | FE80::260:47FF:FECA:C737 | FE80::2E0:8FFF:FEA2:BD02 |

| Depto. Ventas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Link-Local | Puerta de enlace predeterminada |
| Switch3 | N/A | N/A | N/A |
| Printer0 | N/A | N/A | FE80::201:64FF:FE2D:E602 |
| PC1 | 2001:ABC:D200:1:2D0:58FF:FE43:ED86 | FE80::2D0:58FF:FE43:ED86 /64 | FE80::201:64FF:FE2D:E602 |

| Depto. RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Link-Local | Puerta de enlace predeterminada |
| Switch4 | N/A | N/A | N/A |
| PC2 | 2001:ABC:D200:2:210:11FF:FE5D:16D6 /64 | FE80::210:11FF:FE5D:16D6 | FE80::201:64FF:FE2D:E601 |
| PC3 | 2001:ABC:D200:2:20C:85FF:FEAC:2D77 /64 | FE80::20C:85FF:FEAC:2D77 | FE80::201:64FF:FE2D:E601 |

| Depto. Finanzas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Dirección IP | Link-Local | Puerta de enlace predeterminada |
| Switch5 | N/A | N/A | N/A |
| Access Point0 | N/A | N/A | N/A |
| PC6 | 2001:ABC:D200:3:204:9AFF:FEB0:9065 /64 | FE80::204:9AFF:FEB0:9065 | FE80::20A:41FF:FE16:8203 |
| Laptop1 | 2001:ABC:D200:3:201:C7FF:FEA3:B795 /64 | FE80::201:C7FF:FEA3:B795 | FE80::20A:41FF:FE16:8203 |
| Laptop2 | 2001:ABC:D200:3:203:E4FF:FE8A:2E9A /64 | FE80::203:E4FF:FE8A:2E9A | FE80::20A:41FF:FE16:8203 |

Primer paso para el subneteo por medio de VSML:

Determinar el total de hosts que requiere la red. 7 subredes

5 LAN = 5 SWITCHES

Dept. compras - 200 Hosts	256	/24

Dept. ventas – 60 Hosts		64	/26

Dept. RH – 60 Hosts		64	/26

Dept. Finanzas – 20 Hosts	32	/27

Dept. Sistemas – 5 Hosts	8	/29

ED1 – 2 Hosts	4	/30

ED2 – 2 Hosts	4	/30

TOTAL = 349 Ocupamos	432

PIDO 512	/23

LIBRES 80 = 64		/26

16	/28

BRINCA 2 EN 2

IP = 200.34.14.0

Dept. compras - 200 Hosts	256

/24	me movi 1 bit = 2 subredes