Packet Tracer - Configuración básica del dispositivo

# Topología

Recibirá una de tres topologías posibles.

# Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Puerta de enlace predeterminada |
| --- | --- | --- | --- |
| Floor14 | G0/0 | 128.107.20.1 /24 | N/A |
| [[R1Name]] | G0/0 | 2001:DB8:A::1 /64 | N/A |
| [[R1Name]] | G0/0 | FE80::1 | N/A |
| [[R1Name]] | G0/1 | 128.107.30.1 /24 | N/A |
| [[R1Name]] | G0/1 | 2001:DB8:B::1 /64 | N/A |
| [[R1Name]] | G0/1 | FE80::1 | N/A |
| Room-145 | VLAN 1 | 128.107.20.35 /24 | 128.107.20.1 |
| Room-146 | VLAN 1 | 128.107.30.15 /24 | 128.107.30.1 |
| Manager-A | NIC | 128.107.20.25 /24 | 128.107.20.1 |
| [[PC1Name]] | NIC | 2001:DB8:A:1::50 /64 | FE80::1 |
| Reception-A | NIC | 128.107.20.30 /24 | 128.107.20.1 |
| [[PC2Name]] | NIC | 2001:DB8:A:1::60 /64 | FE80::1 |
| Manager-B | NIC | 128.107.30.25 /24 | 128.107.30.1 |
| [[PC3Name]] | NIC | 2001:DB8:B:1::50 /64 | FE80::1 |
| Reception-B | NIC | 172.14.5.60 /24 | 128.107.30.1 |
| [[PC4Name]] | NIC | 2001:DB8:B:1::60 /64 | FE80::1 |

# Objetivos

Complete la documentación de la red.

Realice configuraciones básicas de dispositivo en un router y un switch.

Verifique la conectividad y solucionar cualquier problema.

# Escenario

La administradora de red está muy conforme con su desempeño en el trabajo como técnico de LAN. A ella le gustaría que demuestres tu capacidad para configurar un router que conecta dos LAN. Las tareas incluyen la configuración de parámetros básicos de un router y un switch con Cisco IOS. También configurará direcciones IPv6 en dispositivos de red y hosts. Luego verificará las configuraciones probando la conectividad de extremo a extremo. Su objetivo es establecer conectividad entre todos los dispositivos.

Nota: La interfaz VLAN1 en Room-145 no será accesible a través de IPv6.

En esta actividad, configurará el router Floor14, el switch Room-146 y los hosts de PC.

Nota: Packet Tracer no marcará algunos valores configurados, sin embargo estos valores son necesarios para lograr una conectividad completa en la red.

# Requisitos

Proporcione la información que falta en la tabla de direccionamiento.

Asigne el nombre Floor14 al router y Room-146 al segundo switch. No podrá acceder al switch Room-145.

Utilice cisco como contraseña de EXEC del usuario para todas las líneas.

Utilice class como la contraseña EXEC privilegiada cifrada.

Encripte todas las contraseñas de texto sin formato.

Configure un aviso apropiado.

Configure el direccionamiento IPv4 e IPv6 para el switch Floor14 según la Tabla de direcciones.

Configure el direccionamiento IPv4 e IPv6 para el switch Room-146 según la tabla de direcciones.

Los hosts están configurados parcialmente. Complete el direccionamiento IPv4 y configure completamente las direcciones IPv6 de acuerdo con la Tabla de direccionamiento.

Registre las interfaces con descripciones, incluida la interfaz VLAN 1 de Room-146.

Guarde las configuraciones.

Verifique la conectividad entre todos los dispositivos. Todos los dispositivos deben poder hacer ping a todos los demás dispositivos con IPv4 e IPv6.

Solucione cualquier problema y regístrelo.

Implemente las soluciones necesarias para habilitar y verificar la conectividad completa.

Nota: Haga clic en el botón de Check Results para ver su progreso. Haga clic en el boton de Reset Activity para generar un nuevo conjunto de requisitos.

ID: [[indexNames]][[indexAdds]][[indexTopos]]

Fin del documento